# Ficha Técnica y Descripción General

## Impresora de Inyección de Tinta Portátil TIJ – UKCM (Coding & Marking)

### 1. Descripción General del Producto

La Impresora Portátil de Inyección de Tinta (TIJ) UKCM es una solución industrial de codificación y marcado de alto rendimiento. Diseñada para proporcionar precisión, durabilidad y máxima versatilidad a costos accesibles, permite llevar a cabo marcados de calidad tanto en talleres independientes como en líneas de producción automatizadas.

- Sistema Operativo Avanzado: Equipada con un sistema operativo basado en Linux y un procesador de 4 núcleos (Quad-Core), ofrece alta seguridad de configuración, estabilidad continua, respuesta ultrarrápida y resistencia contra infecciones o fallos del sistema.

- Diseño Ergonómico y Resistente: Su estructura exterior está fabricada en plástico de ingeniería ABS de gran resistencia física. Posee un mango ergonómico para un agarre cómodo durante jornadas prolongadas y un peso ligero de 800 g.

- Interfaz Intuitiva "WYSIWYG": Incorpora una pantalla táctil HD a color de 5 pulgadas (800×480 dpi) que funciona bajo el principio de "lo que ves es lo que obtienes", facilitando la edición e impresión de textos, códigos y gráficos mediante accesos directos e íconos intuitivos.

- Modo Doble Cartucho: Permite la opción de doble cabezal/cartucho para expandir el área y altura de marcado hasta los 48 mm (8 cm).

### 2. Componentes e Interfaces del Equipo

#### Lado Frontal / Principal

- Asa / Empuñadura: Diseño ergonómico que alberga la batería de litio integrada.

- Interruptor de Impresión: Gatillo táctil de disparo suave.

- Rueda Auxiliar Frontal: Permite un deslizamiento continuo y uniforme sobre el producto.

- Ranura para Boquilla / Cabezal: Alojamiento de cartuchos con protector.

- Área de Edición: Menús de configuración en pantalla.

- Área de Visualización: Pantalla táctil de 5 pulgadas.

#### Lado Posterior y Lateral

- Puerto Serie RS232: Para comunicación e integración de datos.

- Rueda Auxiliar Posterior: Apoyo para estabilidad en la trazada.

- Puerto USB: Para transferencia de datos, imágenes y sincronización.

- Interfaz de Carga: Conexión de alimentación externa (16V–17V).

- Sincronizador (Encoder): Mide la velocidad del movimiento para evitar distorsiones en la impresión.

- Correa de Transmisión: Mecanismo interno de tracción de alta precisión.

- Interruptor de Encendido: Botón de encendido/apagado.

### 3. Especificaciones Técnicas Detalladas

| Parámetro / Característica | Especificación Técnica |
| --- | --- |
| Dimensiones de la máquina | 140 x 53 x 238 mm (incluyendo asa/mango) |
| Material exterior | Plástico de ingeniería ABS |
| Peso aproximado | ~800 g (sin cartucho de tinta) |
| Pantalla táctil | 5 pulgadas ($108 \times 65\text{ mm}$) / Resolución $800 \times 480\text{ dpi}$ [cite: 1] |
| Procesador / Sistema | Procesador Quad-Core / Sistema Operativo Linux |
| Precisión de impresión | 300 DPI / 600 DPI |
| Altura de impresión | Ajustable: 2-12.7 mm, 2-25.4mm y 2-48mm) (opción Doble Cartucho) |
| Distancia de impresión | 2 mm - 5mm desde la boquilla a la superficie |
| Velocidad de impresión | Hasta 60 m/min |
| Capacidad del cartucho | Cartuchos de 42 CC (1/2 pulgada) y 45 CC (1 pulgada) |
| Tipos de tinta compatibles | Tinta de secado rápido, oleosa (a base de aceite) y a base de agua |
| Colores de tinta disponibles | Negro, Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Naranja, Blanco, UV (Invisible) |
| Contenido imprimible | Textos, fechas, contadores (1-15 dígitos), números de lote, números de serie, imágenes/logos, código de barras, código QR y QR variable |
| Capacidad de almacenamiento | Almacenamiento ilimitado/infinito de archivos y archivos de usuario |
| Librería de impresión | Sincronización continua entre la máquina y el ordenador |
| Interfaces externas | Puerto USB, Puerto Serie RS232, Toma de carga de batería |
| Alimentación y batería | Batería de litio DC 14.4V / 14.8V (autonomía > 4 horas); Adaptador 16V-17V / 3A-5A |
| Entorno de operación | Temperatura: 0°C - 40°C; Humedad: 10% - 80% |